Описание продукта

Teroson FL+ является жидким универсальным продуктом предварительной обработки. Основа продукта уайт-спирит (без содержания ароматических или низко октановых составляющих). Он не содержит хлорированных углеводородов, не вреден для автомобильных красок и лаков при кратковременном использовании.

Teroson FL+ не препятствует процессу полимеризации клеев и герметиков.

Области применения

Teroson FL + в основном используется как очиститель для предварительной обработки поверхностей перед нанесением клеев и герметиков. Тщательная предварительная обработка поверхности имеет важное значение для обеспечения хорошей адгезии.

В зависимости от основы клеев и герметиков Teroson FL+ также может быть использован для удаления загрязнений и излишков клеев и герметиков.

Teroson FL+ обладает также хорошими свойствами по удалению силиконовых остатков.

Технические данные

Цвет: 		прозрачный

Запах: 		уайт-спирита

Плотность: 	ок. 0,74 г/см3

Предварительные замечания

Перед началом использования Teroson FL+ требуется ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении, приведенными в информационном листе по безопасности. Кроме того, для химической продукции, не содержащей специальной маркировки, следует соблюдать общие меры предосторожности.

Применение продукта

В зависимости от степени загрязнения, размеров и формы деталей, подлежащих обработке, Teroson FL+ наносится и удаляется нетканой материей и ей подобными материалами. Чтобы избежать загрязнения содержимого упаковки, очиститель нужно выливать непосредственно на ветошь или отлить в другую емкость (жестяную банку и др.). Отлейте необходимое количество продукта  и сразу плотно закройте упаковку. Очищенные поверхности должны иметь возможность полностью высохнуть перед нанесением клея или герметика. Испарение: прибл. 5 минут (в зависимости условий)
Испарение может быть ускорено путем продувки поверхности с помощью сжатого воздуха (Внимание: это может привести к новому загрязнению, если сжатый воздух содержит масло). В случае обработки пористых поверхностей подождите не менее 30 минут.

Хранение

Морозоопасность 				нет

Рекомендуемая температура хранения 	15 ° С до 25 ° C

Срок хранения					18 месяцев

Упаковка

Банка 		1 л 	IDH-No. 1464259

Канистра 	10 л	IDH-No. 1471127

Указания риска/						см. лист безопасности продукта

Рекомендации по безопасному использованию/

Рекомендации по транспортировке

Важно!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

Germany:

Henkel KGaA

Heidelberg Site

D-69112 Heidelberg Germany

Phone +49-6221-704-0

Fax     +49-6221-704-698

www.loctite.de